WARUNKI GEOLOGICZNO-GRUNTOWE I WODNE

| Symbol | Podłoże gruntowe | Warunki wodne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Równina Garwolińska |  |  |  |
| Płaska równina erozyjno-denudacyjna |  |  |  |
| R1 | - spoiste grunty morenowe (gliny piaszczyste - piaski gliniaste), a miejscami zastoiskowe (gliny pylaste - pyły) o zmiennej konsystencji (od plastycznych po półzwarte) i miąższości ponad 4 m. Lokalnie w stropie pokrywa piaszczysta o miąższości poniżej 1 m. |  | Słabe warunki infiltracji i odpływu powierzchniowego wód opadowych. Przypowierzchniowe wody gruntowe pod postacią sączeń stale występuje na głębokości mniejszej niż 1 m - okresowo na powierzchni |
| R2 | - luźne i średniozagęszczone pokrywowe piaski eluwialne i eoliczne o miąższości 1 - 3 m na spoistych glinach morenowych |  |  |
| R3 | - spoiste grunty morenowe o miąższości poniżej 2 m na zagęszczonych piaskach wodnolodowcowych |  | Okresowo sączenia wód gruntowych w strefie głębokości 0,5 - 1,5 m. |
| R4 | - średniozagęszczone piaski (miejscami żwiry) rzeczne i wodnolodowcowe o miąższości 2 - 4 m na glinach morenowych |  | Dobre warunki infiltracji wód opadowych. Swobodne zwierciadło wody na głębokości 2 - 4 m |
| R5 | - grunty organiczne (torfy, namuły, piaski humusowe) o miąższości ponad 0,5 m. Leżą w nieckach deflacyjnych na sypkich lub spoistych gruntach mineralnych |  | Woda gruntowa na głębokości mniejszej niż 1 m - okresowo na powierzchni |
| Zdenudowana wysoczyzna polodowcowa i zboczy doliny Świdra |  |  |  |
| P1 | - spoiste grunty morenowe (gliny piaszczyste - piaski gliniaste), a miejscami zastoiskowe (gliny pylaste - pyły) o zmiennej konsystencji (od plastycznych po półzwarte) i miąższości ponad 4 m. Lokalnie w stropie pokrywa piaszczysta o miąższości poniżej 1 m. |  | Przeważnie słabe warunki infiltracji opadów atm. Okresowo sączenia wód gruntowych w strefie głębokości 0,5 - 1,5 m. |
| P2 | - sfałdowane glacitektonicznie spoiste iły pliocenu (iły pylaste, gliny pylasta zwięzłe, pyły) gliny morenowe oraz sypkie piaski i żwiry preglacjalne i wodnolodowcowe - podłoże silnie niejednorodne (grunty różnej genezy) - duża zmienność rodzajów gruntów w profilu pionowym i poziomym. |  |  |
| P3 | - luźne i średniozagęszczone pokrywowe piaski eluwialne, deluwialne, eoliczne oraz wodnolodowcowe o miąższości 1 - 3 m na spoistych glinach morenowych |  | Średnie warunki infiltracji wód opadowych. Swobodne zwierciadło wody okresowo lub stale na |
| P4 | - luźne i średniozagęszczone pokrywowe piaski eluwialne, deluwialne, eoliczne oraz wodnolodowcowe, o miąższości 1 - 3 m na sfałdowanych gruntach różnej genezy |  | głębokości mniejszej niż 1 m. |
| P5 | - luźne i średniozagęszczone pokrywowe piaski (miejscami żwiry) eluwialne, deluwialne, eoliczne oraz wodnolodowcowe o miąższości 2 - 4 m na glinach morenowych |  | Średnie warunki infiltracji wód opadowych. Swobodne zwierciadło wody gruntowej na głębokości |
| P6 | - luźne i średniozagęszczone pokrywowe piaski eluwialne, deluwialne, eoliczne oraz wodnolodowcowe o miąższości 2 - 4 m na sfałdowanych gruntach różnej genezy |  | 1 - 2 m. |
| P7 | - sfałdowane glacitektonicznie spoiste iły pliocenu (iły pylaste, gliny pylasta zwięzłe, pyły) gliny morenowe oraz sypkie piaski i żwiry preglacjalne i wodnolodowcowe - podłoże silnie niejednorodne (grunty różnej genezy) - duża zmienność rodzajów gruntów w profilu pionowym i poziomym. |  | Przeważnie słabe warunki infiltracji ale możliwość odpływu powierzchniowego wód opadowych. Brak przejawów wód gruntowych do głębokości 2 - 4 m. |
| Peryglacjalna „dolina” Zabieżki - Celestynów - Jabłonna |  |  |  |
| D1 | - średniozagęszczone piaski (miejscami żwiry) rzeczne i wodnolodowcowe o miąższości 2 - 4 m na glinach morenowych |  | Dobre warunki infiltracji wód opadowych. Swobodne zwierciadło wody na głębokości 0,5 - 1,5 m |
| D2 | - grunty organiczne (torfy, namuły, piaski humusowe) o miąższości ponad 0,5 m. Leżą w nieckach deflacyjnych na sypkich lub spoistych gruntach mineralnych |  | Woda gruntowa na głębokości mniejszej niż 1 m - okresowo na powierzchni |
| # Dolina Środkowej Wisły |  |  |  |
| Taras wydmowy |  |  |  |
| W1 | - średniozagęszczone piaski rzeczne o miąższości kilkudziesięciu m z nieciągłą pokrywą luźnych piasków eolicznych |  | Bardzo dobre warunki infiltracji opadów atm. Swobodne zwierciadło wody gruntowej na głębokości 4 - 6 m |
| Taras nadzalewowy - praski |  |  |  |
| N1 | - średniozagęszczone piaski rzeczne o miąższości kilkudziesięciu m z nieciągłą pokrywą mad lekkich o miąższości do 1,5 m |  | Dobre warunki infiltracji opadów atm. Swobodne zwierciadło wody gruntowej na głębokości: - 2 - 3 m |
| N2 |  |  | - 1 - 2 m |
| N3 | - grunty organiczne starorzeczy (torfy, namuły, piaski humusowe) o miąższości 0,5 - 1,5 m na piaskach rzecznych |  | Woda gruntowa na głębokości 1 - 1,5 m - obszar w zasięgu leja depresyjnego miejskiego ujęcia wody |
| Taras zalewowy |  |  |  |
| Z1 | - luźne i średniozagęszczone piaski rzeczne o miąższości kilkudziesięciu m z (0 - 3 m.) z nieciągłą pokrywą mad ciężkich i |  | obszar chroniony przed falą powodziową, ale okresowo podtapiany |
| Z2 | namułów organicznych |  | teren w zasięgu fali powodziowej |
| # Dolina Świdra |  |  |  |
| Taras wydmowy |  |  |  |
| W2 | - średniozagęszczone piaski rzeczne o miąższości ponad 5 m z nieciągłą pokrywą luźnych piasków eolicznych |  | Bardzo dobre warunki infiltracji opadów atm. |
| W3 | - średniozagęszczone piaski rzeczne o miąższości 2 - 4 m z nieciągłą pokrywą luźnych piasków eolicznych na gruntach spoistych różnej genezy |  | Swobodne zwierciadło wody gruntowej na głębokości: 1,5 - 3 m |
| Taras nadzalewowy |  |  |  |
| N4 | - średniozagęszczone piaski rzeczne o miąższości ponad 4 m z przewarstwieniami mad lekkich w stropie |  | Dobre warunki infiltracji opadów atm. Okresowo, przy wysokich stanach na Świdrze, swobodne |
| N5 | - średniozagęszczone piaski rzeczne z przewarstwieniami mad o miąższości 1,5 - 4 m na gruntach spoistych różnej genezy |  | zwierciadło wody na głęb. 0,5 - 1,5 m |
| N6 | - namuły starorzeczy o miąższości poniżej 1 m na piaskach rzecznych |  | Woda gruntowa okresowo na powierzchni - teren w zasięgu wylewu powodziowego |
| Taras zalewowy |  |  |  |
| Z3 | - luźne piaski rzeczne o miąższości 2 - 5 m z wkładkami mad lekkich i namułów organicznych |  | Obszar w zasięgu fali powodziowej |
| ## Drobne formy geomorfologiczne o specyficznych cechach |  |  |  |
| e | Wydmy - luźne i średnio zagęszczone piaski eoliczne o miąższości do kilkunastu m |  | Dobre warunki infiltracji opadów atm. Grunty suche - woda gruntowa poniżej spągu warstwy (od 2 do kilkunastu m). |
| d | Dolinki cieków stałych i okresowych - namuły organiczne o miąższości do 1 m. Leżą na mineralnych gruntach sypkich lub spoistych |  | woda gruntowa na głębokości mniejszej niż 1 m - okresowo na powierzchni. |